附件3

烟花爆竹经营店（点）现场审查意见表

| 序号 | 审查内容 | 审查意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否符合禁放区及禁放区外3公里内不设烟花爆竹零售店（点）要求 |  |
| 2 | 烟花爆竹零售店（点）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内、零售经营点不得变相作为储存仓库使用 |  |
| 3 | 烟花爆竹零售店（点）不应布置在风景名胜区等禁止燃放烟花爆竹区域内；零售店（点）的使用面积不应小于10㎡，且不应大于200㎡；其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与车站、码头、商品交易市场、学校、幼儿园、老年活动室、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离 |  |
| 4 | 烟花爆竹零售店（点）不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内；不得存在“下店上宅”、“前店后宅”现象 |  |
| 5 | 当烟花爆竹零售店（点）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口 |  |
| 6 | 当烟花爆竹零售店（点）毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口 |  |
| 7 | 烟花爆竹零售店（点）内部应确保安全疏散通道畅通 |  |
| 8 | 严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道 |  |
| 9 | 零售店（点）实行专店销售，不得兼营其他产品 |  |
| 10 | 在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照 |  |
| 11 | 在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识 |  |
| 12 | 烟花爆竹零售店（点）建筑物的耐火等级不应低于三级。符合消防规定。经营场所内的电气设备须采用防爆型（如防爆开关、防爆灯等）、电气线路须套管 |  |
| 13 | 烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3h的其他密实墙 |  |
| 14 | 烟花爆竹零售店（点）的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求 |  |
| 15 | 顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米 |  |
| 16 | 烟花爆竹零售店（点）上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越 |  |
| 17 | 烟花爆竹零售店（点）采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2米的水平投影距离 |  |
| 18 | 烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过，禁止使用强热辐射的采暖设备，采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米 |  |
| 19 | 烟花爆竹零售店（点）使用面积不大于100㎡的至少配备2具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器；使用面积大于100㎡的，至少配备4具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，且分为2个点设置，灭火器放置位置应便于取用 |  |
| 20 | 安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程、购销管理制度和事故应急救援措施等管理制度 |  |

审查意见

| 现场审 查 人 员 | 姓名 | 单位 |  | 职务 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查意见 | 结论： □合格 □整改后通过 □不合格 承办人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 街道（功能区）应急办意见： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 区局科室负责人意见： 科室负责人： 年 月 日 |  | 区局分管负责人意见： 负责人： 年 月 日 |  |  |

经营（零售）场所现场审查时安全条件相关照片

照片一：经营（零售）场所内情况照片

照片二：经营（零售）场所周边情况照片